Príklady – elektrický prúd

1. Určte merný elektrický odpor striebra, medi, hliníka a konštantánu, keď vieme, že vodič s obsahom prierezu     1 mm2, ktorý by mal odpor 1, musí mať pri striebre dĺžku 62,5 m, pri medi 55,6 m, pri hliníku 37 m, a pri konštantáne 2 m. 
2. Platinový odporový teplomer má pri teplote 0 oC odpor 500 . Odpor teplomera v rozpálenej peci je 3600 . Aká je teplota pece? Teplotný súčiniteľ odporu platiny pre príslušnú oblasť teplôt je 3,9.10-3 K-1. 
3. Určte hmotnosť medi potrebnej na zhotovenie elektrického vedenia s dvoma vodičmi dĺžky 5 km, ak odpor vedenia nemá prekročiť hodnotu 5 W. Merný elektrický odpor medi je 1,8.10-8 .m.
4. Na svorky batérie s elektromotorickým napätím 4,5 V a vnútorným odporom 0,9  pripojíme rezistor s odporom 8,1 . Aký prúd bude prechádzať obvodom? Aký bude skratový prúd? 
5. Na svorkách nezaťaženej batérie nameriame voltmetrom hodnotu 6 V. Pri zaťažení batérie prúdom 50 A klesne údaj na voltmetri na 5,2 V. Aký vnútorný odpor má akumulátorová batéria?
6. Voltmeter má pri meracom rozsahu 1 V odpor 1 k. S akým predradným rezistorom treba voltmeter spojiť, aby sa jeho merací rozsah zväčšil na 100 V?
7. Ampérmeter s meracím rozsahom do 50 mA má odpor 0,2 k Aký bočník treba pripojiť k ampérmetru, ak s ním chceme merať prúdy do 1 A?
8. Za aký čas sa v elektrickom prietokovom ohrievači zohreje voda z vodovodu s teplotou 10 oC na teplotu     80 oC? Ohrievač má objem  120 l, takže sa v ňom zohrieva voda s hmotnosťou 120 kg. Výkon výhrevného telesa ohrievača je 2 kW.
9. Pri odchode z domu ste zabudli vypnúť 100 W žiarovku. Zbytočne svietila 24 h. Koľko elektrickej energie spotrebovala?

