Príklady – pevné látky

1. Aké je normálové napätie drôtu s priemerom 2 mm pri zaťažení silou 314 N?
2. Akú dĺžku by mal mať oceľový drôt, aby sa pretrhol vplyvom vlastnej tiaže, keď ho na jednom konci zavesíme? oceľ = 7800 kg.m-3    p = 33.108 Pa 
3. Dĺžka oceľového lana je 2,5 m s priečnym prierezom 0,65 mm2. Pri zaťažení silou 28 N sa predĺži o 2,5 mm. Určte, aké je normálové napätie lana a aký je modul pružnosti ocele v ťahu. 
4. Zistite, či sa pretrhne železný drôt s priemerom 2 mm, ak je napínaný silou 1 kN. Medza pevnosti železa je 314 MPa. 
5. Aký musí byť polomer medeného drôtu, aby sa účinkom sily s veľkosťou 500 N pôsobiacou v smere jeho dĺžky nepretrhol? Medza pevnosti medi je 200 MPa.
6. Akou veľkou silou je napätá oceľová struna gitary s dĺžkou 0,65 m a obsahom prierezu 0,325 mm2, ak sa pri napínaní predĺžila o 5 mm? Modul pružnosti ocele je 220 GPa. 
7. Železné potrubie parného vedenia má pri teplote 20 oC dĺžku 45 m. Ako sa predĺži, ak ním prúdi para s teplotou 450 oC?  Koeficient teplotnej dĺžkovej rozťažnosti železa je 1,2.10-5 K-1.
8. O koľko sa predĺži oceľová koľajnica, ktorá má pri teplote 0 oC dĺžku 25 m pri zmene teploty z -30 oC na +30 oC?  Koeficient teplotnej dĺžkovej rozťažnosti železa je 1,2.10-5 K-1.
9. Ako sa zmení polomer železnej obruče, ktorá má pri teplote 480 oC polomer 60 cm, ak ju ochladíme na teplotu 20 oC?  Koeficient  teplotnej dĺžkovej rozťažnosti železa je 1,2.10-5 K-1.
10. Hliníková nádoba má pri teplote 20 oC vnútorný objem 10 l. Ako sa zmení jej vnútorný objem pri teplote 100 oC?  Koeficient teplotnej dĺžkovej rozťažnosti hliníka je 2,4.10-6 K-1.

