Príklady - Stacionárne magnetické pole
1. Na priamy vodič s dĺžkou 0,50 m, vložený vo vákuu      v homogénnom magnetickom poli s magnetickom indukciou veľkosti 2,0.10-2 T kolmo na indukčné čiary, pôsobí sila 0,1 N. Vypočítajte prúd prechádzajúci vodičom. 
2. Vypočítajte veľkosť magnetickej indukcie magnetického poľa vo vákuu vo vzdialenosti 2.10-2 m od  veľmi dlhého priameho vodiča, ktorým prechádza elektrický prúd 5 A.
3. Dvoma priamymi rovnobežnými vodičmi prechádzajú rovnaké prúdy 2 A súhlasným smerom. 

Určte veľkosť príťažlivej sily pôsobiacej na dĺžkovú jednotku každého z nich, ak ich vzdialenosť je  5 cm.
4. V homogénnom magnetickom poli s magnetickou indukciou 1,2 T sa pohyboval protón po trajektórii tvaru kružnice s polomerom 0,167 m. Určte veľkosť jeho rýchlosti a kinetickú energiu.
5. Vypočítajte, aký prúd by mal pretekať cievkou, ktorá má 250 závitov a dĺžku 20 cm, aby indukcia magnetického poľa na osi cievky mala hodnotu 3,14.10-3 T.
6. Vypočítajte, koľko závitov by mala mať cievka dĺžky  20 cm s prúdom 3 A, aby indukcia magnetického poľa v strede cievky na jej osi bola 0,6 T.
7. Akou rýchlosťou by sa musel pohybovať protón  v magnetickom poli Zeme kolmo na indukčné čiary,  aby sa veľkosť magnetickej sily rovnala veľkosti sily, ktorou naň pôsobí tiažové pole. Veľkosť magnetickej indukcie magnetického poľa Zeme v danom mieste je 5.10 -5 T.
8. Do homogénneho magnetického poľa s magnetickou indukciou veľkosti 2.10-5 T vo vákuu vletel protón          v smere kolmom na indukčné čiary. Aká bude frekvencia jeho pohybu po kružnici?
Príklady - Nestacionárne magnetické pole

9. Magnetická indukcia homogénneho magnetického poľa je 1,4 T. Vypočítajte magnetický indukčný tok cez kruhovú plochu s polomerom 10 cm, ak  rovina  plochy  zviera  so  smerom  indukcie uhol 60o.
10. Aká je indukcia magnetického poľa, ak kruhovým závitom polomeru 5 cm, ktorého normála na plochu zviera so smerom indukcie uhol 30o, prechádza magnetický indukčný tok 4.10-2 Wb?
11. Rovina štvorcového závitu zviera s indukčnými čiarami homogénneho magnetického poľa uhol 30o. Určte veľkosť elektromotorického napätia indukovaného v závite pri rovnomernej zmene veľkosti magnetickej indukcie o 0,6 T za 0,3 sekundy. Strana štvorca je 50 mm.
12. Kruhový závit je umiestnený v homogénnom magnetickom poli tak, že normála jeho plochy zviera s indukčnými čiarami uhol 45o. Určte veľkosť indukovaného elektromotorického napätia v závite pri rovnomernej zmene veľkosti magnetickej indukcie o 0,5 T  za 0,1 sekundy. Priemer závitu je 40 mm. 
13. Prúd v cievke sa rovnomerne zmenšoval. Za čas 0,06 s  sa zmenšil o 1,8 A. Určte elektromotorické napätie, ktoré sa pritom v cievke indukovalo. Cievka mala indukčnosť 0,8 H.
14. Určte indukčnosť cievky, v ktorej sa za čas 0,44 s prúd zväčší z 0,2 A na 2,4 A. Za tento čas je na cievke stále indukované elektromotorické napätie Ui = -0,18 V.
15. Kruhový závit z medeného vodiča je umiestnený   v homogénnom magnetickom poli tak, že normála jeho plochy zviera s indukčnými čiarami uhol 60o.
16. Určte veľkosť indukovaného prúdu v závite pri rovnomernej zmene veľkosti magnetickej indukcie  o 0,64 T za 0,1 s. Priemer závitu je 40 mm, odpor závitu je 0,012 W. 
17. Magnetický indukčný tok valcovou cievkou pri prúde  1 A je 0,12 Wb. Určte energiu magnetického poľa cievky a indukčnosť cievky. 
